Лабораторная работа. Настройка преобразования адреса и номера порта (PAT)

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлюз | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/1 | 209.165.201.18 | 255.255.255.252 | — |
| ISP | S0/0/0 (DCE) | 209.165.201.17 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo0 | 192.31.7.1 | 255.255.255.255 | — |
| PC-A | NIC | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.1.22 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Задачи

Часть 1. Построение сети и проверка соединения

Часть 2. Настройка и проверка пула NAT с перегрузкой

Часть 3. Настройка и проверка PAT

Общие сведения/сценарий

По сценарию первой части лабораторной работы интернет-провайдер выделил вашей компании диапазон публичных IP-адресов 209.165.200.224/29. Благодаря этому компания получила шесть публичных IP-адресов. Перегрузка пула динамического NAT использует пул IP-адресов по модели «множество к множеству». Маршрутизатор использует первый IP-адрес в пуле и назначает подключения с помощью IP-адреса и уникального номера порта. После достижения на маршрутизаторе максимального количества преобразований для одного IP-адреса (зависит от платформы и оборудования), используется следующий IP-адрес в пуле. Перегрузка пула NAT представляет собой вид преобразования адреса и номера порта (PAT), которое перегружает группу публичных IPv4-адресов.

Во второй части интернет-провайдер выделил вашей компании один IP-адрес, 209.165.201.18, для подключения маршрутизатора Gateway, являющегося шлюзом, к сети интернет-провайдера. Для преобразования нескольких внутренних адресов в один пригодный для использования публичный адрес используйте преобразование адресов портов (PAT). Вы выполните тестирование, отображение и проверку осуществления всех преобразований и проанализируете статистику NAT/PAT для контроля процесса.

Примечание. В практических лабораторных работах CCNA используются маршрутизаторы с интегрированными сервисами Cisco 1941 (ISR) под управлением Cisco IOS версии 15.2(4) M3 (образ universalk9). Также используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование коммутаторов и маршрутизаторов других моделей, а также других версий операционной системы Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Точные идентификаторы интерфейсов см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что предыдущие настройки маршрутизаторов и коммутаторов удалены, и они не содержат файлов загрузочной настройки. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

2 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)M3 (универсальный образ) или аналогичная модель).

1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 15.0(2) с образом lanbasek9 или аналогичная модель).

3 ПК (Windows 7, Vista или XP с программой эмуляции терминала, например, Tera Term).

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.

Кабели Ethernet и последовательные кабели согласно топологии.

- Построение сети и проверка связи

В первой части вам предстоит настроить топологию сети и выполнить базовую настройку, например, IP-адреса интерфейсов, статическую маршрутизацию, доступ к устройствам и пароли.

  - Создайте сеть согласно топологии.

  - Настройте узлы ПК.

  - Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизаторов и коммутаторов.

  - Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

Подключитесь к маршрутизатору с помощью консоли и перейдите в режим глобальной настройки.

Скопируйте приведенную ниже базовую конфигурацию и вставьте ее в текущую конфигурацию на маршрутизаторе.

no ip domain-lookup

service password-encryption

enable secret class

banner motd #

Unauthorized access is strictly prohibited. #

Line con 0

password cisco

login

logging synchronous

line vty 0 4

password cisco

login

Настройте имена хостов в соответствии с топологией.

Скопируйте текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

  - Настройте статическую маршрутизацию.

    - Создайте статический маршрут от маршрутизатора ISP к маршрутизатору Gateway.

ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18

    - Создайте маршрут по умолчанию от маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP.

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17

  - Проверьте подключение к сети.

    - С компьютеров отправьте эхо-запросы на интерфейс G0/1 маршрутизатора Gateway. Выполните отладку, если эхо-запрос не проходит.

    - Проверьте настройку статических маршрутов на обоих маршрутизаторах.

- Настройка и проверка пула NAT c перегрузкой

Во второй части вам предстоит настроить Маршрутизатор Gateway, для преобразования IP-адреса из сети 192.168.1.0/24 в один из шести пригодных к использованию адресов в диапазоне 209.165.200.224/29.

  - Создайте ACL, соответствующий диапазону частных IP-адресов локальной сети.

ACL-список 1 используется для разрешения преобразования сети 192.168.1.0/24.

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

  - Определите пул пригодных к использованию публичных IP-адресов.

Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248

  - Определите NAT из внутреннего списка адресов источника на пул внешних адресов.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access overload

  - Задайте интерфейсы.

Выполните на интерфейсах команды ip nat inside и ip nat outside.

Gateway(config)# interface g0/1

Gateway(config-if)# ip nat inside

Gateway(config-if)# interface s0/0/1

Gateway(config-if)# ip nat outside

  - Проверьте настройку пула NAT с перегрузкой.

    - От каждого ПК отправьте эхо-запрос на адрес маршрутизатора интернет-провайдера — 192.31.7.1.

    - Просмотрите статистику NAT для маршрутизатора Gateway.

Gateway# show ip nat statistics

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 0:00:25 ago

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 24  Misses: 0

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 3

pool public_access: netmask 255.255.255.248

start 209.165.200.225 end 209.165.200.230

type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

    - Отобразите преобразования NAT на маршрутизаторе Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local         Outside local      Outside global

icmp 209.165.200.225:0 192.168.1.20:1       192.31.7.1:1       192.31.7.1:0

icmp 209.165.200.225:1 192.168.1.21:1       192.31.7.1:1       192.31.7.1:1

icmp 209.165.200.225:2 192.168.1.22:1       192.31.7.1:1       192.31.7.1:2

Примечание. В зависимости от времени, истекшего с момента отправки эхо-запросов с каждого ПК, вы можете не увидеть все три преобразования. Для преобразований ICMP характерны низкие значения времени ожидания.

Сколько внутренних локальных IP-адресов указано в примере выходных данных выше? __________

Сколько указано внутренних глобальных IP-адресов? __________

Сколько номеров портов используется в паре с внутренними глобальными адресами? _________

Что произойдет в результате отправки эхо-запроса на внутренний локальный адрес компьютера ПК A с маршрутизатора интернет-провайдера? Почему?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Настройка и проверка преобразования PAT

В третьей части вам предстоит настроить PAT, используя для определения внешних адресов интерфейс вместо пула адресов. Не все команды из части 2 будут использоваться в части 3.

  - Очистите преобразования NAT и статистику на маршрутизаторе Gateway.

  - Проверьте настройку NAT.

    - Убедитесь, что статистика стерта.

    - Убедитесь, что внешние и внутренние интерфейсы настроены для преобразований NAT.

    - Убедитесь, что ACL-список по-прежнему настроен для преобразований NAT.

Какую команду вы использовали для того, чтобы подтвердить результаты после выполнения шагов от а до c?

____________________________________________________________________________________

  - Удалите пул пригодных к использованию публичных IP-адресов.

Gateway(config)# no ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248

  - Удалите преобразование NAT с ACL в пул внешних адресов.

Gateway(config)# no ip nat inside source list 1 pool public_access overload

  - Сопоставьте список источников с внешним интерфейсом.

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/1 overload

  - Проверьте настройку PAT.

    - От каждого ПК отправьте эхо-запрос на адрес маршрутизатора интернет-провайдера — 192.31.7.1.

    - Просмотрите статистику NAT для маршрутизатора Gateway.

Gateway# show ip nat statistics

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)

Peak translations: 3, occurred 0:00:19 ago

Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 24  Misses: 0

CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 0

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 2] access-list 1 interface Serial0/0/1 refcount 3

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

    - Отобразите преобразования NAT на маршрутизаторе Gateway.

Gateway# show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local         Outside local      Outside global

icmp 209.165.201.18:3  192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:3

icmp 209.165.201.18:1  192.168.1.21:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1

icmp 209.165.201.18:4  192.168.1.22:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:4

Вопросы для повторения

В чем заключаются преимущества PAT?

_______________________________________________________________________________________

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

| Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель маршрутизатора | Интерфейс Ethernet № 1 | Интерфейс Ethernet № 2 | Последовательный интерфейс № 1 | Последовательный интерфейс № 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Примечание. Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса. |  |  |  |  |